RHINO
HYDRAULICZNY SAMOZAMYKACZ DO FURTKI WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZAWIASAMI 180°

SPECYFIKACJA

- W samozamykaczu zastosowano w 100% konstrukcję mechaniczną (bez elementów elektronicznych).

- Możliwość regulacji szybkości zamykania furtki poprzez proste ustawienie zaworu za pomocą klucza imbusowego.

- Możliwość włączenia funkcji domyku (swobodnego biegu), aby mieć pewność, że furtka zostanie domknięta.

- Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji domyku (swobodnego biegu) w celu cichego zamykania (tj. w połączeniu z zamkami magnetycznymi).

- Regulacja siły zamykania.

- Możliwość otwarcia furtki o kąt wynoszący 180 stopni.

- Samozamykacz jest całkowicie zgodny z zawiasami 180°.

- Przy otwarciu furtki o kąt wynoszący 180 stopni samozamykacz samoczynnie ją zamknie.

- Samozamykacz jest wyposażony w hydrauliczny mechanizm tłumiący.

- Samozamykacz jest projektowany i produkowany w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

- Samozamykacz posiada podwójne uszczelnienie gumowe, aby nie dopuścić do wycieku oleju.

- Samozamykacz jest zgodny z wytycznymi ROSPA.

- Samozamykacz jest wyposażony w uszczelnienie obrotowe (w przeciwieństwie do uszczelnień liniowych), aby zapewnić jego trwałość.

- Samozamykacz może zamykać furtki o masie do 150 kg i szerokości do 1,5 m.

- Opór samozamykacza wynosi maksymalnie 15 Nm.

- Samozamykacz jest dostępny w kolorze srebrnym.

PARAMETRY

- Samozamykacz jest przeznaczony do użytku zewnętrznego (IP69).

- Hydroizolacja zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach temperaturowych bez konieczności regulacji w lecie lub w zimie w przypadku otwierania pod kątem 90°. Lepkość oleju nie ma wpływu na działanie samozamykacza.

  - Czas zamykania w lecie w temperaturze 70°C nie jest krótszy niż 10 sekund.

  - Czas zamykania w zimie w temperaturze -30°C nie jest dłuższy niż 30 sekund.

- Samozamykacz został poddany próbie z wykorzystaniem 500 000 cykli.

- Samozamykacz jest bezobsługowy (brak smarowania i uzupełniania oleju).

- Gwarancja producenta wynosi 3 lata.

INSTALACJA

- Możliwość zamontowania samozamykacza na profilu furtki o minimalnym wymiarze 40 mm i grubości ścianki minimum 2 mm, z wykorzystaniem otworów o średnicy 15 mm wywierconych przy zastosowaniu szablonu do wykonania otworów.

- Samozamykacz jest wyposażony we wstępnie zamontowane elementy złączne (bez spawania), w których zastosowano śruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty do mocowania znajdują się w komplecie z produktem.

- Ten sam samozamykacz można zastosować zarówno w przypadku furtki lewej, jak i prawej.

- Samozamykacz nie wymaga zastosowania ogranicznika w celu ograniczenia kąta otwarcia furtki.

- Instalator może skorzystać z nagrania wideo 3D z objaśnieniami instalacji.

- W celu ułatwiania instalacji w zestawie znajdują się szablony do wykonania otworów.

- Zaleca się wykorzystanie opcjonalnego elementu mocującego zapewniającego odpowiednie ustawienie.

MATERIAŁ

- Mechanizm jest wykonany ze stali nierdzewnej i elementów aluminiowych.

- Obudowa mechanizmu jest wykonana z wytłaczanego, malowanego proszkowo aluminium (bez malowania na mokro lub anodowania). Malowanie proszkowe zgodne z normami Qualicoat.

- Samozamykacz jest odporny na korozję, co potwierdzono w czasie 500-godzinnej próby w mgiełce solankowej zgodnie z ISO9227.

- Samozamykacz jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i pył.

- Samozamykacz jest odporny na odbarwienia powodowane promieniowaniem UV, co potwierdzono próbą 500 h.